Evaluation 2 : Communication DMX

Situation problème

Dans une salle de spectacle, comment faire communiquer une console de commande avec différents systèmes de jeux de lumières ?

| ### Pré-requis | Notion sur le protocole DMX et la configuration de la PO « Projecteur à Leds ». Logiciel Pdfsusb |
| --- | --- |
| Moyens | Poste de mesure (oscilloscope à mémoire numérique) et poste informatique Carte élève « table DMX », PO Projecteur à leds modifiée ou non, cordon DMX. Logiciel Pdfsusb, programme eval2.hex |
| Conditions | Travail Individuel – 1h: – Activité 1 : analyse du protocole de communication DMX (10’). – Activité 2 : Prog des ci et config de la PO « Projecteur à Leds » » (10’). – Activité 3 : Mesure et interprétation d’une trame DMX (40’). |

Consigne : On rédigera les réponses au propre sur une feuille de copie

et on y joindra le document réponse 1.

Activité n°1 : Analyse du protocole de communication DMX (10’).

- Compléter, à l’aide de la documentation « protocole DMX.pdf », le document réponse en indiquant la position des informations de synchronisation MBB, MAB, MTBF, BREAK, Start bit, LSB, MSB et des 2 bits de stop, ainsi que la valeur des canaux 1, 2 et 4.

- La communication est-elle du type synchrone ou asynchrone? Justifiez votre réponse.

- La liaison entre appareils se fait à l'aide d'un câble composé  de 3 fils, en déduire le type de liaison utilisée (symétrique ou asymétrique).

Dans le cas de l'utilisation de la carte table DMX et d'un seul Projecteur à Leds:

- Combien de canaux DMX utiles sont codés dans la trame?

Activité n°2 : Programmation des cartes et configuration du Projecteur à Leds (10’).

- Programmer, à l’aide du logiciel Pdfsusb, la table DMX avec le fichier  eval2.hex .

Remarque : La led D0 « Verte » doit clignoter

- Programmer (éventuellement), à l’aide du logiciel Pdfsusb, la carte Projecteur à Leds avec le fichier projecteur_complet.hex.

Remarque : Positionner le cavalier CAVAL3 en 12V~  et alimenter le projecteur à partir du secteur.

- Configurer, à l’aide de la documentation guide_utilisateur_LED38_RGB_SI.pdf, les micro-interrupteurs bleus (cas d’une PO modifiée) ou rouges (cas d’une PO non modifiée), de façon à ce que le projecteur travaille en mode DMX avec l’adresse DMX $5.

- Câbler la table DMX avec le projecteur à leds via le câble DMX.

Remarque : La Led Verte de la carte Projecteur à leds doit clignoter lors d’une communication correcte.

- Préciser les deux types de projection obtenues suivant l’appui sur le bouton BP14 de la table DMX.

Activité n°3 : Mesure et interprétation d’une trame DMX (40’).

- Mettre en œuvre, sans l’écrire, un mode opératoire permettant de visualiser la trame DMX issue de la table DMX.

- Visualiser la trame DMX afin de déterminer la valeur décimale des 4 premiers canaux utiles.

- Conclure, à l’aide du document guide_utilisateur_LED38_RGB_SI.pdf et de la documentation, sur l’adéquation entre la valeur des canaux précédemment relevés et les types de figure projetées.

DOCUMENT REPONSE 1

Start code
canal 0

Canal 1

Canal 2

Canal 3

Canal 4

Canal 511

Canal 512

$ED

$57

$5E

$00

Octet transmis (en hexa)

….

88µs

8µs

44µs

44µs

44µs

44µs

44µs

44µs

11 x 4µs

MBB